# Peach 源码设计（实现级）

本文按 2026-10-16 工作区源码 写现行实现：框架、进程、数据流、一批作业逐步逻辑、几何与授权门。权威是源码与 peach_interfaces/config/interface_manifest.yaml。系统摘要仍以 architecture.md 为准；图名/QoS 以 io.md 与接口包为准。改行为时同轮改对应包 doc/，不要只改本文。

作业身份字段（target_id / request_id / run_id / cycle_id / plan_id / 模型七元组 / scene_epoch）见 §3.2；失败码 0–23 见 §15。

怎么演化（MUST / KEEP / UNWIND）见仓库根 AGENTS.md。驱动九包只读。未授权不得真机运动或 SetIO。硬件急停不经 ROS。

## 目录

- 产品与分层

- 包、进程与启动

- 数据流、身份、QoS

- 一批作业：FSM 与命令循环

- 感知（一帧事实）

- 重建与 GraspDecision

- DISPATCH（默认并行重建）

- 选果 SELECT

- CheckReachability

- ExecuteTarget 一颗桃

- 接近几何（planToPregrasp）

- 授权与使能

- 场景障碍 ACM

- 参数与几何单源

- 失败码、观测、日志

- TF 与单位

- 源码地图（改哪里）

- 明确不在本文范围

## 1. 产品与分层

固定座 AUBO E5 + RGB-D，套袋桃。干跑默认到预抓取停住（execute_pregrasp_only=true），不套入、不 SetIO、不回 harvest_stow。套入/剪切分档权威是重建发布的 GraspDecision 令牌；allowed 只是 geometry∧sleeve∧cut 汇总，不授权预抓取。

分层：功能安全、应用护栏与采摘应用

图 1 分层关系（由源码 mermaid 导出）

四层软件职责：

| 层 | 做什么 | 不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 相机前端 | RGB-D 话题，与 Percipio 同构 | 不选果、不规划 |
| 感知 | 检测/分割/袋位姿/身份/锁定集 | 不发运动、不写 ledger |
| 重建 | TSDF+refit、GraspDecision | 不选下一颗 |
| 调度 | FSM、选果、账本、派动作 | 不写关节、不调重建 Trigger 以外的内部函数 |
| 臂 | Survey / ExecuteTarget / MoveTo / CheckReachability | 不写 ledger、不选果 |

跨包只走 IDL。共享库 peach_common 只提供 yaml/QoS/路径/lifecycle 辅助，不传业务状态。

## 2. 包、进程与启动

### 2.1 包

| 包 | 职责 | 节点 |
| --- | --- | --- |
| peach_interfaces | 唯一 IDL + manifest | 无 |
| peach_common | yaml_params / param_rules / qos / paths / lifecycle | 无 |
| peach_harvester | brain 三节点 + 独立 scene_obstacles | peach_scene_perception_node、peach_target_reconstruction_node、peach_supervisor、peach_scene_obstacles |
| peach_arm | 运动与接触 | peach_arm（Lifecycle；MoveIt 伴随节点同 executor） |
| peach_bringup | 整栈入口、预检、lifecycle 桥、autostart | peach_lifecycle_flag_bridge、peach_autostart_client |
| peach_observability | 8090、会话 bag、自检、诊断聚合 | peach_observability |
| peach_stereo | 默认相机前端 | stereo_camera_node |
| peach_vegetation | 枝叶 2D 分割 | 独立 launch，不进 harvest_system |
| peach_system_tests | isolated mock / 回放 | 不进生产 launch |
| 顶层 peach_web | 8090 静态页 | 由 observability 托管 |

驱动（aubo_e5_hardware 等）MUST 只读。imu_follow 仅 tool_profile:=adaptive_shear_v1 随栈 Include，motion.enabled 默认 false。IVG / src/sim 不进 harvest 业务核。

### 2.2 整栈入口

peach_bringup/launch/harvest_system.launch.py：预检 → Include，不含业务。

展开期预检（preflight.py）：磁盘余量；已有 ros2 launch / RSP / extrinsics 则拒启（防叠 TF child frame）；打印 ROS_DOMAIN_ID。

Include 顺序（源码）：

- peach_stereo（camera_enabled ∧ camera_frontend=stereo；须在 aubo 之前）

- peach_scene_obstacles（camera_enabled）

- aubo_e5_bringup（mock=GenericSystem+标准 JTC；stereo 时压掉 percipio）

- serial_imu（imu_enabled）

- imu_follow_servo（仅 adaptive）

- peach_harvester/brain.launch.py（require_managed_stack:=true，透传 tool_profile）

- peach_arm.launch.py（mock 时 require_robot_status:=false）

- peach_observability

- Nav2 lifecycle_manager 名 peach_lifecycle_manager

- peach_lifecycle_flag_bridge

- 可选 peach_autostart_client（默认关）

默认 launch 参数（harvest_system.launch.py 声明）：hardware_mode:=mock、robot_ip:=169.254.10.98、camera_enabled:=false、camera_frontend:=stereo（另 percipio / replay）、tool_profile:=bite_shear_v1、autostart:=false、bond_timeout:=0.0、imu_enabled:=true、extrinsics_enabled:=true、hand_eye_enabled:=false、use_sim_time:=false、skip_reconstruction:=false（同时注入臂 allow_unrefined_geometry）、observability_port:=0（0=yaml 8090）。execute_pregrasp_only 不在 launch 声明，由 peach_supervisor.yaml 默认 true。

覆盖易混：peach_supervisor.yaml 里 require_managed_stack: false、tool.profile_id: adaptive_shear_v1；整栈 harvest_system 给 brain require_managed_stack:=true 并把 tool_profile 注入 bite。独立 peach_arm.launch.py / brain.launch.py 声明默认仍 adaptive；peach_executor.launch.py 的 require_managed_stack 默认 false。以入口 launch 实传为准。

mock 初值是 xacro harvest_stow 关节（launch mock_initial_positions 逗号串），不是拍照位。第一次 Survey 才 PTP 到 SRDF global_photo_pose。stereo Include 必须在 aubo 之前：Jazzy IncludeLaunchDescription 会把 camera_enabled 落成全局且不回滚，放后面则 stereo 永不启动。

### 2.3 Lifecycle

托管名单顺序：感知 → 重建 → peach_arm → 调度。拆栈反向。四节点接 bond；bond_timeout=0 关闭管理器进程死检。flag bridge 把管理器 is_active 闩锁成 /peach/lifecycle/managed_nodes_activated。整栈 require_managed_stack:=true，未就绪拒开批。

brain 三节点同一进程、MultiThreadedExecutor：节点内默认互斥组，节点间可并行。这不是 rclcpp composition。scene_obstacles / observability / 相机不进名单。

## 3. 数据流、身份、QoS

### 3.1 单向数据

RGB-D ──► 感知(事实) ──► target_observations / initial_pose
                │                    │
                │                    ▼
                │              重建(TSDF+GraspDecision)
                │                    │
                ▼                    ▼
          调度选果 ◄──── GraspDecision 仅作令牌缓存
                │
                ├── SurveyScene / ExecuteTarget / MoveTo ──► 臂
                └── CheckReachability ◄────────────────── 臂（唯一反向 IK）
Survey 成功 ──obstacles_refresh──► scene_obstacles ──world objects──► PlanningScene
peach_arm ──ACM diff──► PlanningScene（不覆盖 world 对象）

禁止：感知发运动；臂写 ledger.json；臂调重建 Trigger；用 grasp_decision / initial_pose 选果。

### 3.2 身份字段（日志/账本里要找的 ID）

能力包作业目标只认调度 /peach_supervisor/state 上的 target_id。FULL / PREGRASP 受理还要模型七元组非空（identityComplete：六个字符串非空；scene_epoch 参与 identitiesMatch，但 complete 检查不要求 epoch≠0）。

- target_id：感知 TargetRegistry 铸造，形如 target_0、target_1（tid = f'target_{self._next_index}'）。无锚点检测标 untracked_{i}，歧义标 ambiguous_*，表满溢出标 overflow_{n}，三者不入注册表。clear() 清表但不复位 _next_index（换 scene_key 才清）。选果、ExecuteTarget、GraspDecision、ledger 都绑这个字符串。

- scene_epoch：调度 BeginScene 成功后 +1（仅 scene_epoch==0 后做一次）。选果要求观测世代 == 调度值且 >0。臂 SurveyScene result 恒填 0（巡航不改世代）。换世代立即清重建帧，不得把上一世代 READY 几何贴到新身份。

- request_id / 调度 run_id：RunHarvest 带来；空则 auto_<YYYYMMDDTHHMMSS>。等于账本目录名 runs/<request_id>/，不复用。HarvestState.run_id 与此相同。

- cycle_id：{run_id}:{target_id}。RUNNING 时写进 HarvestState；单颗周期身份。

- plan_id：{request_id}:{target_id}:{generation}。批流默认不发 PREVIEW；PREVIEW 与随后 FULL 对不上 → PLAN_MISMATCH（20）。

- 模型七元组（ModelIdentity / GraspDecision 头字段）：run_id、scene_epoch、target_id、model_revision、tool_profile_id、calibration_revision、config_revision。并行 Build 时调度先写 model_revision=pending:{epoch}:{target_id} 占位（空 revision 会被臂以身份不完整 REJECT）。Finalize 换成精化修订后才能接触。

- clearance：调度缓存的那条 GraspDecision，绑当前 target_id。generated_at / valid_until 在同 model_revision 首次产生时冻结，约 1 Hz 心跳不得续签。

- 感知 harvest_run_id：锁定瞬间另铸，harvest_<时间_µs>_s{snapshot_id}。落 runs/<request_id>/perception_data/<该ID>/。与调度 run_id 不是同一字符串；重建心跳用感知这条对齐目录，不要拿它当 ledger 目录名。

日志检索：rqt_console / $ROS_HOME/log 搜 target_id=、request_id=、cycle_id=、failure_code=。调度 peach_supervisor.batch / .contact，臂 peach_arm.cycle / .contact。

### 3.3 关键通道

调度订：target_observations（选果）、grasp_decision（令牌）、managed_nodes_activated。

- /peach_supervisor/run_harvest — action，RELIABLE。人 / autostart → 调度。

- /peach_supervisor/state — HarvestState，RELIABLE+transient_local depth 1。调度 → 感知 / 重建 / 观测。带 run_id、cycle_id、target_id、scene_epoch。

- /peach/perception/target_observations — 观测数组，RELIABLE volatile depth 10。感知 → 调度 / 重建 / 臂。每项带 target_id。

- /peach/perception/initial_pose — 袋候选，transient_local depth 1。感知 → 仅重建（调度不订、不选果）。

- /peach/reconstruction/grasp_decision — GraspDecision，transient_local depth 1。重建 → 臂 + 调度令牌缓存。头字段即七元组。

- /peach/scene/obstacles_refresh — Empty，transient_local depth 1。调度 Survey 成功 → 障碍节点。

- /peach/batch/enables — Enables，transient_local depth 1。调度 SetEnables → 臂。

- /peach_arm/execute_target — ExecuteTarget action。调度 → 臂。goal 带 run_id / cycle_id / target_id / scene_epoch / plan_id。

- /peach_arm/survey_scene — SurveyScene action。调度 → 臂。

- /peach_arm/check_reachability — CheckReachability service。调度 → 臂。

- /peach_scene_perception_node/begin_scene — BeginScene service。调度 → 感知。

- /peach_target_reconstruction_node/build_target_model — BuildTargetModel action。调度 → 重建。

传感图像 BEST_EFFORT；命令/lifecycle RELIABLE。/tf volatile，/tf_static transient_local。点云 /camera/depth_registered/points 两端 RELIABLE（BEST_EFFORT 订户会假性丢大帧）。

IDL 文件头若仍写 peach_executor，以清单与现行图名为准：节点是 peach_supervisor。

## 4. 一批作业：FSM 与命令循环

源：harvest_fsm.py（纯核表 + 暂停/恢复纯函数）+ domain/reducer.py（三维状态、世代去重）+ executor_node.py（ROS I/O）。节点禁止 self._batch_state = …，只执行 Reaction 的 command。表外迁移（暂停确认、恢复 ACK、终局）只经 enter_pause / apply_pause_pending / apply_resume / enter_recovery / apply_recovery_ack / settle_terminal。

开批：人发 /peach_supervisor/run_harvest（launch 默认不发）。autostart:=true 时 peach_autostart_client 硬等 /peach/observability/selfcheck_passed 再发。空 request_id → auto_<YYYYMMDDTHHMMSS>（禁止再落固定名 harvest，避免重启后 target 重铸误跳过）。finally：ledger.json 再 rework_list.json（有条目才写）。

### 4.0 一颗桃逐步（默认 yaml）

execute_pregrasp_only=true、reconstruct_in_trajectory=true、execution_enabled 操作台已开：

- RUN_REQUESTED → DISCOVERY / NAVIGATE。固定座 _cmd_navigate 立刻 NAV_OK。

- SURVEY：SurveyScene 到拍照位。成功发 obstacles_refresh。scene_epoch==0 → SURVEY_AT_POSE。

- BEGIN_SCENE：调感知；读回 scene_epoch；清调度观测缓存。失败 → INTERRUPTED / ABORT，termination_reason=begin_scene_failed。

- WAIT_LOCK：等到 _lock_set_ready（观测 scene_epoch==调度值且>0 且 target_set_locked）或 survey_wait_s=15 超时（仍继续，快照 degraded）。然后三路：INTENT_SURVEY_ONLY→SETTLE；有效 execution_enabled 关→RECORD_DISABLED；否则 LOCK_READY→SELECT。

- SELECT：采收率门（达标发 EMPTY_LIMIT 结算，不是失败）→ _query_reachability(reach_queries) → next_target → claim、cycle_id={run_id}:{target_id} → TARGET_SELECTED → DISPATCH。

- DISPATCH：目标须在锁定集（等 2.5 s）→ 发 Build → 等 COLLECTING（build_start_timeout_s=8）→ model_revision=pending:{epoch}:{target_id} → READY_FULL。不装未 finalize 的 GraspDecision。

- EXECUTE_FULL：goal mode=PREGRASP_ONLY、skip_observation=true、profile=PROFILE_PREGRASP_HOLD。臂 Finalize 等精化/许可 → 回拍照位 → 接近 → 预抓取验证 → Hold。recovery_required 置位。

- 周期收口：取消并等 Build 结束 → event_for_outcome → command NONE → _cmd_cycle_done 发 CYCLE_DONE → 再 Survey（禁止再 Begin）。回访 Survey 成功走 SURVEY_DONE（跳过 Begin），并 survey_dwell_s=2 后再出快照。

无候选：NO_TARGET 再 Survey；连续 empty_survey_limit=2 → EMPTY_LIMIT 结算。

### 4.1 状态、命令、handler

批次态与 HarvestState.msg 同值：WAITING_READY=0 … INTERRUPTED=8，IDL 另有 NAVIGATING=9（固定座不进入）。PAUSE_PENDING=3 留 IDL；reducer 永不写入该批次态，暂停走 operation_mode=PAUSED。

目标阶段：TARGET_IDLE=0 … TARGET_FAILED=11。臂 CycleState 经 targetPhase() 投影到这些常量（static_assert 钉死）。

_COMMAND_HANDLERS（未知命令 handler is None → 跳出循环）：

| Command | handler | 源码行为 |
| --- | --- | --- |
| NAVIGATE | _cmd_navigate | 立刻 NAV_OK，不发导航动作 |
| SURVEY | _cmd_survey | _survey_body；首次成功后才 _restore_ledger（claimed/outcomes；discovered 不恢复）；成功发 Empty 到 obstacles_refresh；scene_epoch==0→SURVEY_AT_POSE 否则 SURVEY_DONE |
| BEGIN_SCENE | _cmd_begin | 调 BeginScene；失败 BEGIN_FAILED；成功写 _scene_epoch、_observations=None、BEGIN_OK。表只在首巡 SURVEY_AT_POSE 后发此命令 |
| WAIT_LOCK | _cmd_wait_lock | _wait_lock 后 _publish_scene_snapshot；三路 SURVEY_ONLY / EXECUTION_DISABLED / LOCK_READY |
| SELECT | _cmd_select | 见第 8 节 |
| DISPATCH | _cmd_dispatch | 见第 7 节 |
| EXECUTE_FULL | _cmd_full | 见第 7 节末 |
| NONE | _cmd_cycle_done | CYCLE_DONE，清 _current_target_id |
| SETTLE / ABORT / INTERRUPT | 无 handler | command in terminal 结束 while |
| RECORD_DISABLED | 无 handler | 不在 terminal、不在表 → handler is None 跳出；随后 succeed+settle_terminal。若 succeeded==0 则 success=false、termination_reason=no_targets_succeeded |

_execution_enabled_effective：操作台 SetEnables override 的 execution 优先，未覆盖回落 yaml execution_enabled。使能链 execution→grasp→tool（check_enable_deps 拒越级）。

### 4.2 命令循环（_run_harvest_body）

reaction = react(WAITING_READY, RUN_REQUESTED)   # 已在 _run_harvest 落地 DISCOVERY/NAVIGATE
while command ∉ {SETTLE, ABORT, INTERRUPT}:
    若 action 取消或 _cancel → CANCEL → 发 INTERRUPT、取消在途、break
    _wait_pause()                                # 只改 operation_mode
    若 command ∈ {SELECT, DISPATCH, EXECUTE_FULL, NONE}:
        _wait_recovery()                         # 接触锁未 ACK 则卡住
    peach_supervisor.batch: command= batch= target= message=
    handler(goal, reaction) → (reaction, persist)
    persist 则 _persist_ledger(claimed)

BatchPolicy.from_goal：target_harvest_ratio / per_target_timeout_s / sector_timeout_s / view_policy。SetBatchPolicy(apply_to_current=false) 攒到 _next_policy_default，下一批覆盖。view_policy 默认 VIEW_FAST=0（只在 reconstruct_in_trajectory=false 时走补视）。

### 4.3 _TABLE（逐行，含 target_phase / event_code）

react(batch, event)：CANCEL 不查表，直接 INTERRUPTED / TARGET_IDLE / INTERRUPT。未命中：保持原 batch_state，但 target_phase 被写成 TARGET_IDLE，command=NONE。

| 态 | 事件 | 新态 | phase | command | event_code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAITING_READY | RUN_REQUESTED | DISCOVERY | IDLE | NAVIGATE |  |
| DISCOVERY | NAV_OK | DISCOVERY | IDLE | SURVEY |  |
| DISCOVERY | NAV_FAILED | INTERRUPTED | IDLE | ABORT | navigate_failed |
| DISCOVERY | SURVEY_AT_POSE | DISCOVERY | IDLE | BEGIN_SCENE |  |
| DISCOVERY | SURVEY_FAILED | INTERRUPTED | IDLE | ABORT | survey_failed |
| DISCOVERY | BEGIN_OK | DISCOVERY | IDLE | WAIT_LOCK |  |
| DISCOVERY | BEGIN_FAILED | INTERRUPTED | IDLE | ABORT | begin_scene_failed |
| DISCOVERY | LOCK_READY / SURVEY_DONE | DISCOVERY | SELECTING | SELECT | round_locked |
| DISCOVERY | SURVEY_ONLY / EMPTY_LIMIT | COMPLETED | IDLE | SETTLE |  |
| DISCOVERY | NO_TARGET | DISCOVERY | IDLE | SURVEY |  |
| DISCOVERY | TARGET_SELECTED | RUNNING | OBSERVING | DISPATCH | target_dispatched |
| DISCOVERY | EXECUTION_DISABLED | COMPLETED | SKIPPED | RECORD_DISABLED |  |
| RUNNING | READY_FULL | RUNNING | VALIDATING | EXECUTE_FULL |  |
| RUNNING | SKIP | RUNNING | SKIPPED | NONE | target_operator_skipped |
| RUNNING | OBSERVE_FAILED / BUILD_FAILED / FULL_SKIPPED | RUNNING | SKIPPED | NONE | target_skipped |
| RUNNING | FULL_SUCCEEDED | RUNNING | SUCCEEDED | NONE | target_succeeded |
| RUNNING | FULL_FAILED | RUNNING | FAILED | NONE | target_failed |
| RUNNING | FULL_CANCELED | RUNNING | IDLE | NONE | target_canceled |
| RUNNING | CYCLE_DONE | DISCOVERY | IDLE | SURVEY |  |

event_for_outcome(outcome, operator_skip)：人工 skip→SKIP；0→FULL_SUCCEEDED；1 与 2→FULL_SKIPPED；3→FULL_FAILED；4→FULL_CANCELED；其它→FULL_FAILED。canonical_code_for_outcome 同步词表。

### 4.4 reducer、暂停、恢复、ControlTask

reduce_event：三维 batch_state × operation_mode × recovery_latch。_stale 丢弃：跨 session_id、generation 落后、或 transaction_id==settled_transaction。丢弃可观测（dropped_stale_events++）。事务 id 约定 {action_generation}:{event}，禁止用节点级常驻 txn（否则首个终局钉死 settled，CYCLE_DONE 活锁）。

终局 command=NONE 但仍带 event_code 时仍发 Effect，供账本结案一次。PAUSE_PENDING 若从表里冒出，reducer 压回原 batch_state + MODE_PAUSED。

暂停：_wait_pause 把 operation_mode 置 PAUSED，不覆盖 batch_state。EventHold 暂存第一条非 NONE 命令；RESUME take_after_pause 只释放一次，generation+=1。CANCEL 丢弃 hold。

恢复：SELECT/DISPATCH/EXECUTE_FULL/NONE 前 _wait_recovery。enter_recovery 把作业态投影为 RECOVERY_REQUIRED（终局/WAITING_READY 除外）。PREGRASP 成功也置 recovery_required（ACK 前不 Survey）。技能接触锁与批次态无关：permissions_for 在 recovery_required 时任何非终局都追加 CMD_ACKNOWLEDGE_RECOVERY。

ControlTask（apply_control）：PAUSE=0 RESUME=1 ENTER_MAINTENANCE=2 EXIT_MAINTENANCE=3 CANCEL_NOW=4 SKIP_TARGET=5 ACK=6。expected_state_seq==0 不校验。permissions_for：暂停中允许 RESUME/CANCEL/ENTER_MAINTENANCE；DISCOVERY/RUNNING 允许 PAUSE/CANCEL/ENTER_MAINTENANCE，RUNNING 另加 SKIP；MAINTENANCE 预留 EXIT（未接线）。

blockers_for 词表：stack_not_ready / recovery_required / mode_paused / mode_maintenance / ledger_write_failed。

### 4.5 RunHarvest.Result

循环结束后：summary=build_summary(run_id, outcomes, discovered, elapsed)。

- aborted = command ABORT → goal_handle.abort()，termination_reason 为 navigate_failed / survey_failed / begin_scene_failed（其它 ABORT 也填 begin_scene_failed）

- interrupted = INTERRUPT 或 _cancel。若客户端发了 action cancel → canceled()，否则 Jazzy 禁止 EXECUTING 直接 canceled，走 abort()，reason=canceled

- 否则 succeed() + settle_terminal()→COMPLETED

- no_product = 非 abort/interrupt、非 SURVEY_ONLY、且 succeeded==0 → success=false、reason=no_targets_succeeded

- success = 非 abort 且非 interrupt 且非 no_product

调度逐步日志：peach_supervisor.batch（command=）。选果可达性：peach_supervisor.contact（caller=SELECT）。

## 5. 感知（一帧事实）

节点：ScenePerceptionNode。纯核：PerceptionPipeline.process(SyncedRgbd) → PerceptionResult | None。节点只 decode、查 TF、发布。Active 后才处理帧并受理 BeginScene。YOLO 异常返回 None（跳帧）。

一帧顺序（pipeline.py）：

- message_filters 同步 RGB+深度，slop 0.05 s。深度 uint16 毫米，有效窗 min_depth_m…max_depth_m。

- YOLO engine.detect → filter_detections（enable_fruit 控制裸果是否保留显示）。

- segmentation_bboxes → SAM engine.segment；批量失败则逐框回退。掩膜裁进 bbox。

- 每个检测：estimator.estimate_modes(..., hybrid_dilated)。bag 缝=RobustBagPosePipeline（圆柱 RANSAC 定轴）；fruit=RobustFruitPosePipeline。产品执行范围是套袋。

- tf_status!='ok' 则打 tf_stale / tf_unavailable，may_commit_identity 为假，本帧不进身份链（untracked_*）。

- TargetRegistry.begin_frame 淘汰未确认超时项，同步清 bbox_at_edge。然后 match_or_register_frame：世界系 χ²≤9（CHI2_GATE）+ 匈牙利 1-1 + 同类 + 次优/最优比 1.2（AMBIGUOUS_RATIO）。新 ID target_{_next_index}。无 position → untracked_{i}；歧义 → ambiguous_*（不入表）；表满且无非保护项可逐出 → overflow_{n}。clear() 清表不复位计数。

- 贴边 bbox_touches_image_edge：不攒 obs_count（P1-A），旗标 bbox_edge。untracked_/ambiguous_ 强制 confirmed=false。

- CollectLockPolicy.update：只累积 confirmed。关窗二选一——静止：帧数≥min_collect_frames=10 且连续 lock_settle_frames=5 无新增确认 ID 且本帧无未确认在攒；或超时 max_collect_s=25（运行期按帧间隔 EMA 自适应，下限为本值×0.4；空集也关）。关闭发一次 LockEvent。GlobalHarvestPlan 锁定后按优先级推进；超 anchor_max_age 打 anchor_stale 不可选，超 anchor_drop 从计划移除。

- 发布 target_observations、initial_pose（只进重建）、diagnostics、debug_image。单帧 ACCEPT / REOBSERVE / REJECT 不得据此接触。

BeginScene：scene_epoch++；换 scene_key 才清身份表。调度 HarvestState.target_id 反哺覆盖感知 selected。感知 harvest_run_id 锁定瞬间重铸。可写 perception_data 事件，不写 ledger.json。

缝位 pipeline.*_impl → PIPELINES_BY_IMPL（UNWIND dict，新缝走 pluginlib）。

## 6. 重建与 GraspDecision

节点：TargetReconstructionNode。宿主 ReconstructionCore。编排 _collect_and_finalize_build。融合 RefitOrchestrator。许可组装 publish.py。

### 6.1 Build

调度 BuildTargetModel（或 capture.auto_mode 跟 initial_pose）。重建单槽：上一颗 Build 未结束会拒下一颗。

每唯一 RGB-D stamp：

- 锁外查 base←camera 精确时刻 TF（失败跳帧，禁止运动中 latest）。

- StrictMaskGate（require_target_mask 关则直通）：容差内掩膜（0.08 s 最近邻 stamp）→ 像素≥300 → 掩膜内有效深度占比≥0.35 → 中心相对绑定锚漂移≤0.04 m → 邻锁定锚间距≥0.15 m（小框面积 < 绑定框/neighbor_gap_area_ratio=2 豁免，防近距双检互锁）。TSDF 无单帧撤销，串扰宁可停采。

- FK 变到 base → 有界 ICP → 在线 TSDF。

- finalize：抽网格 + 柱/球 refit（refine.py 的 REFITTERS_BY_IMPL）。

- tool_budget.py 动态径向/轴向预算（内径随 tool.budget.d_inner 档案注入）→ GraspDecision。

generated_at / valid_until 在同 model_revision 首次产生时冻结。约 1 Hz 心跳 不得续签。header.stamp 用该冻结生成时间。换世代立即清帧、掩膜、模型，不得把上一世代 READY 几何贴到新身份。

单视 min_views=1 时，轴包络/轮廓不可观测最多换 3 次新曝光，共用原 build_timeout_s。独立机位 1 个质量最多 MEDIUM，≥2 才 HIGH；连帧数不代替机位数。

model_revision 精化后格式 {target_id}:{views_count}:{finalize_counter}（G3：同目标同机位数重 Build 字符串仍变；reset_reconstruction 不清零计数）。并行占位是 pending:{epoch}:{target_id}，unrefined 是 unrefined:{epoch}:{target_id}。融合失败早退 revision 归空。可靠 refit 与融合轴夹角超过 max_axis_angle_deg 时清许可并 REOBSERVE。

并行路径：调度在 COLLECTING 后即派臂；臂 Finalize 有界等同目标精化与许可到齐。不允许用粗几何提前接触。

### 6.2 GraspDecision

话题 /peach/reconstruction/grasp_decision。能力三态：VALID=0 INVALID=1 UNKNOWN=2。

- allowed = geometry∧sleeve∧cut（pregrasp 不进）。false 时仍可有几何，预抓取可以走。

- 臂 CONTACT：令牌优先，查 radial_margin_m>0（现行余量只记录、批次 4 分档以能力位为准；实现以 authorizeStage 为准）。

- 臂 TOOL：axial_margin_m + pregrasp_verified + tool.enabled。

- 果距与径向余量是数据参考，接触时弹性会动，不单独当硬门。

- 禁止单帧/unrefined 降级接触，除非 skip_reconstruction 且臂 allow_unrefined_geometry。

onDecision：臂从同一条 GraspDecision 原子提交身份、entry/cut/axis、质量、四项能力到 TargetCache，避免分离话题把新许可配到旧几何。

## 7. DISPATCH（默认并行重建）

源：executor_node.py::_cmd_dispatch。部署 peach_supervisor.yaml：reconstruct_in_trajectory: true。

时限门 / execution_enabled / skip / 目标须在锁定集之后：

- skip_reconstruction=true：不 Build、不观察，unrefined 七元组进接触（须臂 allow_unrefined_geometry）。身份 revision=unrefined:*。不把未融合 allowed=false 的 GraspDecision 装成 CONTACT 令牌。

- 否则发 BuildTargetModel，等 COLLECTING（build_start_timeout_s=8）。超时取消并等该动作结束再派下一颗（单槽）。

- 默认 reconstruct_in_trajectory：立刻 READY_FULL。goal skip_observation=true，revision=pending:{epoch}:{target_id} 占位（空 revision 会被臂以身份不完整 REJECT）。不装尚未 finalize 的 GraspDecision。臂 Finalize 等精化/许可。

- 显式 reconstruct_in_trajectory=false：

  - VIEW_FAST=0：supervisor observe.py 直驱 MoveTo 补视（拍照位算 1 视，补视封顶 2，总视 ≤3）。

  - VIEW_CONSERVATIVE=1：臂 ExecuteTarget OBSERVE_ONLY（goal 被拒最多 4 次）。 观察后再 _wait_build_after_observe（reconstruction_min_views + observe_build_grace_s=3）。失败 _fail_dispatch → SKIPPED_QUALITY。

周期收口取消并等 Build 结束。getattr 缺字段才回退 False（走补视）；yaml 默认 true。

EXECUTE_FULL 装配（_cmd_full）：

- 再检使能 / 单果时限（时限已 record_skip 的不再二次落账）

- mode = PREGRASP_ONLY 若 yaml execute_pregrasp_only 否则 FULL

- skip_observation=true（并行路径与补视后路径都是）

- profile 与 mode 对齐：PROFILE_PREGRASP_HOLD / PROFILE_FULL（IDL 默认 profile=0 不得盖掉 FULL）

- 身份：run_id/cycle_id/target_id/scene_epoch、三 revision、plan_id、generation

- clearance：仅当缓存 GraspDecision 的 target_id 等于当前目标。skip_reconstruction 或 reconstruct_in_trajectory 时 decision=None 不装配（臂 Finalize 等精化后走快照复检）。过期令牌仍照装但打预警，由臂侧拒。

- _send_action(..., prerequisite_future=build_future)：并行 Build 未结束也可发臂 goal

- 结果：优先 outcome_record；harvest.grasped 单源 harvest 块；recovery_required 或进

- build_failure 且非人工 skip → 改写 SKIPPED_QUALITY / BUILD_FAILED

- 无论 FULL 成败都取消并等 Build 结束（单槽）

_fail_dispatch：可选落 TargetOutcome + WARN 派发失败 request_id= target_id= failure_code= + _apply。时限门传 outcome=None 避免双写。

## 8. 选果 SELECT

_cmd_select 顺序：有效使能关 → EXECUTION_DISABLED。ratio_reached(succeeded, discovered, policy)（ratio≤0 或 discovered≤0 永不达标）→ 事件 EMPTY_LIMIT 结算（策略不是失败）。锁定集未就绪则跳过 IK，next_target 得空。否则 _query_reachability(reach_queries(...)) 再 next_target(..., check_sleeve=not execute_pregrasp_only)。有 filtered 或 ik_note 发 targets_filtered。无 target_id：_empty_rounds++，达 empty_survey_limit → EMPTY_LIMIT 否则 NO_TARGET。claim 前再读一次使能。claim 后 _cycle_id={run_id}:{target_id}，可选 TargetDeadline。

纯核 batch.py。next_target 与 reach_queries 共用 _eligible_locked_items。

资格：target_set_locked、target_id 非空、未入 _claimed、confirmed、非 unbagged_display_only、strategy_id 不含 fruit、非 bbox_edge、非 tool_clearance_failed。入口须 header.frame_id 含 base 且 position 非全零，否则 pregrasp_pose_of 为 None，不进 reach_queries。

窗：camera_distance_m ∈ [selection_depth_min_m=0.3, max=1.6] ∩ CheckReachability（ik_results[tid]=(reachable, code)）。服务不可用（ik_results is None 或该 tid 缺失）回退入口半径 0.15…0.88；check_sleeve 时另卡套入终点半径（入口沿袋轴 Z + clamp(travel, 0.02–0.20)）。超窗 reason：out_of_depth_window: / ik_no_solution: / out_of_reach_window: / out_of_sleeve_reach_window:。

goal.target_ids：过同一资格谓词后第一个命中立即返回，filtered=[]，不受深度/IK 窗；点名不进 reach_queries。不合格点名不直通，走常规窗。

次序：priority 升序，同级检测框面积降序（近距双检先做大框）。

行程：SELECT 送感知 suggested_travel_m（常约 3 cm，服务端夹紧 0.02–0.20；缺失当 0 再用最小行程）。Finalize 用精化 insertionTravel（可到约 9 cm）。两次不同是预期。

require_sleeve：not execute_pregrasp_only。默认 PREGRASP_ONLY 只检预抓取停位 IK，选果日志不会出现 sleeve_no_cartesian。显式套入才检套入终点 IK + 沿轴笛卡尔。

采收率达标 / 单果时限 / 人工 SKIP → ReworkList，策略不是失败。

## 9. CheckReachability

服务 /peach_arm/check_reachability，实现 motion.cpp::evaluateReachability。不动臂、不装配 MTC。

- 入口 = 请求 tcp_poses（感知袋底，姿态 Z=袋轴，滚转任意）。

- 预抓取停位 = 沿 −axis 后撤 mtc_approach_along_axis_m（grasp_standoffs.yaml 注入，现行 0.03 m），姿态 alignFrameZ(当前 TCP, 袋轴)，不抄感知滚转。

- 当前关节为 IK 种子。滚转梯子 toolRollsRad()：0、±15°、±30°、±45°（π/12 步进）。

- require_sleeve=false：任一档预抓取 IK 成功即 reachable。

- require_sleeve=true：套入终点 = 入口沿袋轴 + clamp(travel, 0.02–0.20)。从该档预抓取 IK 解沿轴 CartesianInterpolator（步长/完成比与接触 LIN 同参 mtc_cartesian_min_fraction=0.95）。firstRollWithSleeveFraction 取第一档走满的滚转。两端有 IK 但直线走不满 → sleeve_no_cartesian。全无套入 IK → sleeve_no_ik。预抓取无 IK → no_ik。行程越界 → cut_travel_out_of_range。

接近执行时 FULL 用同一梯子：sleeve_roll_feasible 跳过套入直线未走满的档，避免 keep-roll 88% 却选用、+15° 才能 100%。

SELECT 日志 caller=SELECT；Finalize caller=FINALIZE。服务端逐档 CheckReachability idx=… fraction= 在 peach_arm.contact。

## 10. ExecuteTarget 一颗桃

节点 ManipulationSkillsNode。受理 cycle.cpp，阶段 stages.cpp::executeCycle。状态枚举 cycle_context.hpp::CycleState（发布 JSON 字符串与历史 dashboard 一致）。

### 10.1 受理门（onActionGoal）

REJECT（不启动周期）当：

- !motionOutputAllowed（非 Active / 未 armed）

- target_id 空，或 mode ∉ {PREVIEW, OBSERVE_ONLY, FULL, PREGRASP_ONLY}

- running_ 或 contact_recovery_required_

- FULL / PREGRASP 且 !identityComplete（六个字符串；不要求 scene_epoch≠0）

- 锁定集无有效锚点 且 selected 缓存也不是该 target_id

命中锁定集有效锚点即可，不要求感知 selected 已跟上（编排选择权在 supervisor）。上一执行线程 join 有界 2 s，超时 detach 仍受取消标志约束。

execution_enabled 时一次性 execution_armed，executeCycle 的 finish 清掉。PREVIEW：execution_enabled=false 走 stagePlanPreview 终结、不动。PROFILE_PREGRASP_HOLD=0 是 IDL 默认；mode 是接触深度权威，未填 profile 不得把 FULL 盖成停预抓取。PROFILE_FULL=1 强制套入。

OBSERVE_ONLY 走观察+精化，终态 PLAN_READY 映射 SUCCEEDED，reason 标 observe_only。

### 10.2 executeCycle 顺序

stagePrepareCycle            钉 target 快照；清 TOOL 授权残留
  execution_enabled? 否 → stagePlanPreview（终结，不动）
  skip_observation? 否 → stageAcquireViews（最近短 LIN，最多两次）
stageFinalizeAndValidate     等精化/许可/质量门；非 PREGRASP 再 CheckReachability
  OBSERVE_ONLY → ReportObserveOnly
  grasp_enabled 关 → ReportReady（READY_FOR_GRASP）
  接触：
    stageReconfirmTarget     新鲜观测；锚点漂移 3 cm / 最多 3 次
    stageMovePregrasp        先回拍照位再接近；PREGRASP 授权
    stageVerifyPregrasp      残差门；最多两次增量（最新精化，禁止单帧平移）
    PREGRASP_ONLY → Hold     停住不 stow 不 SetIO；仍 recovery_required
    FULL：
      stagePlanSleeveAndReverseRetreat
      stageSleeveLinear      CONTACT
      stageActuateCutter     TOOL（SetIO ACK ≠ 切断）
      stageVerifyCut         DI 新上升沿，超时 CUT_UNCONFIRMED 不撤退
      stageExecuteReservedReverseRetreat
      stageReturnHarvestStow 先倒放回拍照位再短 PTP harvest_stow
      stageReleasePayload    stow 后开刀释放
      VerifyHarvestOutcome / CompleteTarget

终局优先级：接触 recovery（PREGRASP 成功除外）> 取消 > 成功 > 失败。先 setState 终态再 running_=false。harvest.grasped 仅切断证据 ∧ 撤退证据。completion_level 是到达档，不是采摘成功：0 NONE … 1 到预抓取 … 2 残差过门 … 3 套入 … 4 刀指令受理 … 5 切断确认 … 6 撤退确认 … 7 采摘确认。level 6 ≠ level 7。

CycleState → HarvestState.target_phase：IDLE→TARGET_IDLE，PLAN_OBSERVATION→OBSERVING，FINALIZE→FINALIZING，RECONFIRM→VALIDATING，MTC_APPROACH_INSERT→APPROACHING，ACTUATE_TOOL→TOOL_ACTION，MTC_RETREAT→RETREATING，PLAN_READY→COMPLETING，SUCCEEDED→TARGET_SUCCEEDED，FAILED→TARGET_FAILED（cycle.cpp static_assert）。

阶段日志：peach_arm.cycle 方括号（[FINALIZE] …）。失败 failStage 打 failure_code= 再 [FAILED]（peach_arm.contact）。

### 10.3 Finalize / 质量门 / Reconfirm

stagePrepareCycle：cycleTargetSnapshot 钉黑板；清 TOOL 授权残留、pregrasp_verified、套入/切断/撤退旗标、completion_level=0。goal target_id 与快照 id 不一致 → MODEL_STALE。无相机 TF → EXACT_TF_MISSING。空视点 → OBSERVE_FAILED。

stageFinalizeAndValidate：

- waitForRefined(target_id)（时限 effectiveRefinedWaitS）。OBSERVE_ONLY 等不到 → SKIPPED_QUALITY / BUILD_FAILED。

- 非 allow_unrefined_geometry 再 waitForDecision 同目标原子快照（明确拒绝也算已到）。等不到 / 读时已撤销 → SKIPPED_QUALITY / DECISION_REJECTED。

- skip_observation 且 selected 空：把 selected/reconstruction/refined_target_id 回填 goal.target_id，避免 selected_target_missing。

- quality_gate_->readyToApproach（不要求 grasp_allowed；切门不得否决预抓取几何）。

- grasp_ready = 精化已到 ∧ gate.allowed ∧（PREGRASP 或 GraspDecision 目标==当前）。

- 钉 bound_model、reference_anchor（优先活锚点中心，否则 0.5×(bottom+neck)）、entry_tip_pose、travel_m=insertionTravel。

- 非 PREGRASP 且 travel 非法 → DECISION_REJECTED。然后 进程内 evaluateReachability（require_sleeve=!pregrasp_only，timeout 0.2）。失败 → SKIPPED_UNREACHABLE / SLEEVE_PLAN_FAILED。

- 未 grasp_ready → SKIPPED_QUALITY / DEGRADED_CONTACT_FORBIDDEN。

QualityGate 部署 peach_arm.yaml：minimum_views=1、minimum_baseline_deg=0、minimum_mean_nearest_baseline_deg 同 0。结构未注入仍是 views=2 / 8° / 6°（单测）。readyToApproach 身份：selected 非空、reconstruction 绑定且同 id、data_age 未超、state=READY、refined id 一致、refined_accept。轴夹角>35° 只诊断（axis_mismatch_diagnostic_only），不拒。readyToGrasp 才查 grasp_allowed。

Reconfirm（allow_stale_anchor 默认 false）：ReconfirmPolicy 容差 reconfirm_tolerance_m、最多 reconfirm_max_attempts。窗口 effectiveReconfirmWaitS（帧间隔 EMA）。样本：身份、swinging、锚点漂移。PASS 放行；REFINED=超容差但保留 TSDF 入口再开窗，禁止单帧平移；PENDING=摆动等平息；ABORT → SKIPPED_QUALITY / OBSERVE_FAILED。锚点是感知底/颈中点，不得拿 TSDF 中点去比单帧检测中点。

### 10.4 套入档

shear_v1 / bite_shear_v1：MTC 沿轴 LIN。adaptive_shear_v1：预抓取验证后 imu_follow 窗 enable→insert_start→套入到位 best-effort insert_stop→剪切→insert_retract→disable；禁止与 MTC 同时写 JTC。未 enable 时 follow_node pause servo。行程主判据 FK 沿锁定轴投影；回退 /imu_follow/insert_progress；时间只作截止。

## 11. 接近几何（planToPregrasp）

源：grasp_task.cpp。分档 classifyApproach。

classifyApproach（grasp_task.cpp，阈值来自 yaml/GraspTaskConfig）：

- 量：轴向 delta·axis、侧向、工具 Z 与袋轴夹角 align_deg。无当前 TCP → 无法分档。

- SKIP：夹角≤mtc_approach_max_align_deg=20° 且 侧向≤mtc_approach_max_lateral_m=0.05 且 轴向 ∈ [−0.02, along_axis+0.02] 且 ≤ 弦长上限。轴向 <5 mm 视为 0。

- 否则测 LIN 资格：起点已在果底平面下方（start_s≤0）、直连工具扫掠不碰果实胶囊、弦长≤mtc_approach_cartesian_max_distance_m=0.80。资格成立则：夹角≤2° → LIN，否则 LIN_ALIGN_THEN_LIN（先对轴再平移）。

- 否则 STAGING。

注意 SKIP 的「已齐」是 20°；走 LIN 还是先对轴是 2°。两者不是同一门。

planToPregrasp：

- LIN 类：先 tryRolledApproach 滚转梯子扫完整 LIN（含对轴）。FULL 且 insert_travel_m>0 时跳过套入直线未走满的档。

- 仅当 !execution_started && !retry_forbidden 才 tryStagingTransit：滚转梯子 IK 落到中段点正下方（树冠外、世界垂直线）→ Pilz PTP（弧过果实胶囊 staging_guard）→ 世界垂直 LIN 入冠 approach_canopy_entry_m=0.05 → 沿轴 LIN approach_final_axial_m=0.05 进预抓取。冠内两段优先 Pilz sequence blend 0.02，失败降级单任务 LIN。

- 许可拒绝、取消、已经运动均不得改路径。不走 CIRC/STOMP/OMPL 接触兜底。

观察后常无 IK：先回拍照位（有记录的接近则倒放轨迹；否则 PTP 0.5 s，失败 OMPL 3.0 s）。倒放缓存只含实际执行成功的接近；拒绝候选不得加入。

护栏四层：①果实胶囊（工具有限圆柱 vs 感知胶囊，仅接近段）②反爬（s 不得超过本段起点 max(s,0)+2 cm；PTP 首段不查反爬）③场景障碍 ACM ④近果速度 0.05 仅套入/撤退；ContactMonitor 默认关。绕腕累计 12 rad / 单轴 6.1 rad。笛卡尔绕行比 2.6 / 偏离 0.32 m / 回退 0.12 m。TCP 姿态测地线 110°（倾斜+滚转合成）；45° 只限制工具 Z 滚转。

Staging IK 排序：先绝对滚转小，再腕轴加权关节代价（preferStagingCandidate）。仅 IK 有解不能宣称轨迹可用。

返程：倒放同一接近轨迹回预抓取，再回拍照位，FULL 再短 PTP harvest_stow（与 photo 已分叉，禁止从预抓取直达 stow）。

## 12. 授权与使能

使能链 execution → grasp → tool，默认全关。意图源：操作台 SetEnables → /peach/batch/enables；臂收到过即覆盖本地参数，心跳超时回落本地 yaml。autostart 是部署参数，授权语义=操作员在 real 上发起 launch。

authorizeTransit（Survey / MoveTo / 回拍照位 / 接近转移）：使能×Active×robotReady×¬cancel，不复检 GraspDecision。失败码 TRANSIT_FAILED，不得挪用 SLEEVE_PLAN_FAILED。

authorizeStage CONTACT/TOOL（cycle.cpp 唯一实现）：

- motionOutputAllowed（Active + armed/enabled）

- safetyReady（robot_status 抱闸 / motion_possible / 急停状态；mock require_robot_status=false）

- ¬cancel、grasp_enabled

- 若 ctx.bound_model：当前 decisionSnapshot 必须 identitiesMatch，且 geometry VALID、本阶段 sleeve 或 cut VALID。模型撤销/换版不得复用旧轨迹

- 令牌优先（clearance_present）：allowed、clearance_target_id==target_id、valid_until（零值跳过）、model_stamp 新鲜窗。径向/轴向余量只记录不拒绝。TOOL 另要 pregrasp_verified + tool_enabled

- 无令牌：快照目标一致且 grasp_allowed；精化能力完整时 CONTACT 查 sleeve VALID、TOOL 查 cut VALID + 残差 + tool

过期（valid_until / model_stamp）→ StageDenial::EXPIRED（可重派）；其余 DENIED。requireStageAuthority 把 CONTACT/TOOL 的令牌复检失败映射为对应 outcome。8090 调试运动另需 debug.motion_enabled，仍进同一门。

SetEnables：意图源在 supervisor，广播 /peach/batch/enables；臂收到过即覆盖本地 yaml，心跳超时回落。越级（未 execution 开 grasp/tool）拒绝且不落 override。

停轨：透传 abort + RobotMoveStop（失败再 robotMoveFastStop）。bringup 不起 dashboard，不远程上电。故障后禁止 resume 原轨迹。软件停不得称 e-stop。

关停：SIGINT 后 requestCancelAll 里 stop/cancel 失败只 DEBUG，清理路径不得终止进程。

## 13. 场景障碍 ACM

peach_scene_obstacles 独立进程，camera_enabled 才起，不进 lifecycle。Survey 成功后 obstacles_refresh。源：最近 RELIABLE 点云。纯核 core.build_snapshot：体素 0.06 m → 工作空间裁剪 → 自身滤除（mesh+FK+体素半对角）→ 已精化目标膨胀胶囊 → 上限 3000 box。ApplyPlanningScene 对象 id 固定 peach_scene_obstacles（首写 ADD，此后 REMOVE+ADD）。

避障目的=保护相机。部署 obstacle_guard_enabled=false（树冠太密，叶墙不当碰撞体）；GPL 声明默认 true。true 时唯一受查对=camera_body_link×障碍；tool.links 全豁免。peach_arm 激活后 3 次幂等重写 ACM。sensors_3d.yaml sensors: []，不用 octomap updater；保留名 <octomap> 无害。

写域分域：障碍节点只写 world.collision_objects；臂只写 ACM diff。

## 14. 参数与几何单源

| 源 | 内容 |
| --- | --- |
| 各包 config/<节点>.yaml + peach_common.yaml_params.attach | Python 部署值 |
| peach_arm/src/arm_parameters.yaml（GPL） | C++ 声明/校验；部署覆盖在 config/peach_arm.yaml |
| grasp_standoffs.yaml | entry_standoff_m=0、pregrasp_standoff_m=0.03，launch 注入 scene/recon/臂沿轴后撤 |
| aubo_description/config/<profile>.yaml | 工具开口径/包络；tool_profiles.py 注入 |

现行部署对照（易与结构/GPL 默认打架）：

| 键 | 部署 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| reconstruct_in_trajectory | true | Build 绑定即派臂 |
| execute_pregrasp_only | true | 停预抓取 |
| execution_enabled / grasp.enabled / tool.enabled | false | 使能门 |
| quality.minimum_views | 1 | 单机位可通过 |
| quality.minimum_baseline_deg | 0 | 不为张角补短移 |
| moveit.obstacle_guard_enabled | false | 叶墙不挡规划 |
| mtc_cartesian_min_fraction | 0.95 | 套入直线完成比 |
| grasp.minimum/maximum_travel_m | 0.02 / 0.20 | 行程夹紧 |
| tool.profile_id yaml 基础值 | adaptive | harvest_system 注入 bite |
| empty_survey_limit | 2 | 连续空扫结算 |
| survey_wait_s / survey_dwell_s | 15 / 2 | 首巡等锁 / 回访驻留 |
| build_start_timeout_s | 8 | 等 COLLECTING |
| reconstruction_min_views | 1 | 并行路径不走此 race |
| observe_build_grace_s | 3 | 仅补视后等机位 |
| skip_reconstruction | false | 须与臂 allow_unrefined_geometry 同开 |
| require_managed_stack yaml | false | harvest_system / brain 覆盖 true |
| harvest.min_collect_frames 等 | 10 / 5 / 25 s | 收齐窗 |
| action_timeout_s | 180 | Survey/Build/Execute 上限 |
| yaml 里 *_service / *_action 绝对名 | SNAPSHOT | DEFAULT 是相对名+remap；现行 yaml 仍列出 |

话题名不用参数传递；相对名 + launch remap。

## 15. 失败码、观测、日志

FailureCode.msg 数值 0–23。事件 / 账本 / Result 写常量，禁止解析自由文本 reason。

- 0 NONE

- 1 OBSERVE_FAILED 观察失败（视角 / 掩膜 / 静止门）

- 2 BUILD_FAILED BuildTargetModel 失败或超时

- 3 DECISION_REJECTED GraspDecision 拒绝套入

- 4 PREGRASP_RESIDUAL 预抓取残差未过

- 5 SLEEVE_PLAN_FAILED 套入规划失败（精化可达性失败也走这里）

- 6 CUT_COMMAND_FAILED 刀指令发送 / 受理失败

- 7 CUT_FEEDBACK_TIMEOUT 切断反馈超时

- 8 RETREAT_FAILED 撤退失败

- 9 RECOVERY_REQUIRED 须人工 ACK 才允许下一颗

- 10 VEHICLE_NOT_STATIONARY 车未静止（导航预留）

- 11 EXACT_TF_MISSING 缺图像时刻精确 TF

- 12 DYNAMIC_BUDGET_NEGATIVE 动态径向 / 轴向余量为负

- 13 UNBAGGED_NOT_IN_SCOPE 未套袋目标不在产品范围

- 14 DEGRADED_CONTACT_FORBIDDEN 禁止单帧 / 降级锚点接触

- 15 MODEL_STALE 模型与当前 target_id / scene_epoch 不符

- 16 CORRIDOR_BLOCKED 插入走廊被挡

- 17 MODEL_IDENTITY_INCOMPLETE 身份元组缺版本（空 model_revision 等）

- 18 MODEL_EXPIRED valid_until 已过

- 19 TOOL_STATE_UNKNOWN SetIO 超时 / 无反馈

- 20 PLAN_MISMATCH 预览与执行 plan_id / 元组不一致

- 21 TRANSIT_FAILED MoveTo 转移失败（不得挪用 5）

- 22 START_NOT_READY 周期启动门拒绝

- 23 CANCELED 动作被取消

TargetOutcome / ExecuteTarget.Result.outcome 同值：0 SUCCEEDED（采摘另看 harvest.grasped），1 SKIPPED_QUALITY，2 SKIPPED_UNREACHABLE，3 FAILED，4 CANCELED（含人工 SKIP）。reason 写稳定码（observe_failed: / build_timeout: 等），不是散文。

四层观测：L1 /rosout → L2 CanonicalEvent / HarvestState / ledger → L3 /diagnostics → L4 runs/session_* bag。8090 聚合 L3，不是第二控制面。

子 logger（必须持有 Logger 对象，临时 get_child() 会注销）：

| logger | 内容 |
| --- | --- |
| peach_supervisor.batch | command= survey/select/dispatch/execute_full/none |
| peach_supervisor.contact | caller=SELECT travel= code= |
| peach_arm.cycle | [FINALIZE] [RECONFIRM] [MTC_APPROACH_INSERT] … |
| peach_arm.contact | Finalize 预检、各滚转 fraction、failure_code=、跳过滚转 |

文件在 $ROS_HOME/log（联测 runs/<本轮>/ros_home/log）。读法：architecture.md「一批怎么走」与 测试指导 §10。

## 16. TF 与单位

动态：URDF 臂链，关节序冻结 shoulder_joint, upperArm_joint, foreArm_joint, wrist1_joint, wrist2_joint, wrist3_joint。

静态：world→base/table；wrist3→camera_body / camera_link / tool_axis；tool_axis→tcp / sleeve_mouth / cutting_plane / tool_body；光学系 *_optical（z 前 x 右 y 下）。extrinsics_publisher 只发 wrist3→camera_link，其余 URDF。手眼 aubo_hand_eye_calibration/hand_eye/active.yaml。禁止第二套 StaticTransformBroadcaster 叠同一 child。

深度管线内部毫米；IDL 新字段优先米。体轴 x 前 y 左 z 上。规划/积分用精确 stamp；TimePointZero / latest 只允许诊断并打 stale。

## 17. 源码地图（改哪里）

| 主题 | 打开 |
| --- | --- |
| 整栈组合 / launch 参 | peach_bringup/launch/harvest_system.launch.py |
| 预检 | peach_bringup/peach_bringup/preflight.py |
| FSM 表 / 权限 / blockers | harvest_fsm.py |
| 三维 reducer | supervisor/domain/reducer.py |
| 命令循环 / handler 表 | executor_node.py _COMMAND_HANDLERS |
| 批次策略 / 采收率 | cycle_core/batch_policy.py |
| 选果/账本 | supervisor/batch.py |
| 补视 fast | supervisor/observe.py |
| 感知一帧 | vision/scene_perception/pipeline.py |
| 身份/收齐窗 | vision/scene_perception/identity.py |
| 重建/许可 | vision/target_reconstruction/{capture,integrate,refine,publish}.py |
| 障碍快照 | vision/scene_obstacles/core.py |
| 周期阶段 | peach_arm/src/stages.cpp executeCycle |
| 受理/授权 | peach_arm/src/cycle.cpp onActionGoal / authorizeStage |
| 接近/MTC | grasp_task.cpp classifyApproach / planToPregrasp |
| 可达性 / 滚转梯子 | motion.cpp evaluateReachability / toolRollsRad |
| 质量/安全门 | quality_gate.cpp / safety_gate.cpp |
| 模型元组 | model_contract.hpp / vision/domain/model_contract.py |
| 契约 | peach_interfaces/ + interface_manifest.yaml |

测试：colcon test --packages-select <pkg>。改 IDL 再跑 python3 src/peach/peach_interfaces/scripts/check_interface_manifest.py。测完 pgrep 清残留。

## 18. 明确不在本文范围

- 驱动 SystemInterface / dashboard / 远程上电（只读、不起）。

- peach_vegetation、IVG、src/sim 仿真五包（有各自入口与文档）。

- 已归档 peach2、peach_navigation。

- 田间对错的最终权威仍是真机 KEEP；包测试绿不等于套袋成功。

- 功能安全认证、Nav2 Collision Monitor 级现场安全（本仓没有）。