# 桃果采摘机器人项目 · 零基础复刻知识清单与参考书单

基于 aubo_e5_jazzy_ws 全部源码整理（ROS 2 Jazzy · AUBO E5 · Percipio/双目 RGB-D · 三把剪切手工具族）

v2 · 2026 年 9 月 29 日（v1 2026-09-08；本版同步并包重组、剪切手工具族、launch_testing 测试塔、peach_sim 感知矩阵、手眼标定包等三周演进）

使用说明： 本项目 = Python/C++ 两种语言 × ROS 2 Jazzy 通信框架 × 感知数学 × MoveIt 2 运动规划 × 安全分层。本文按六层知识结构组织，每层给出「项目里对应什么代码 → 需要掌握的知识点 → 推荐书籍/资源」，最后给出按依赖顺序的复刻路线图。配套的逐步导读见同目录《学习教程-基于本项目.md》。书籍以高质量、热门、有中文版者优先；ROS 2 / MoveIt 2 / ros2_control 三块以官方文档为主教材。

## 一、总览：六层知识结构

| 层 | 对应项目代码（2026-09-29） | 一句话定位 |
| --- | --- | --- |
| 0 工具底座 | colcon 构建树、git、venv、.clangd 编译数据库、GitHub Actions + industrial_ci CI、前清后清进程纪律 | 会构建、会版本管理、会装依赖、会跑 CI |
| 1 语言 | Python（感知/调度/观测/仿真，peach 侧约 4.2 万行）；C++17（peach_arm 含头文件约 1.3 万行） | 两门语言写到生产级 |
| 2 ROS 2 Jazzy | src/ 26 包骨架：IDL+manifest 双向核对、Lifecycle+bond+nav2 生命周期管理、launch、TF 合法帧集、双轨参数、launch_testing 隔离域 | 分布式机器人通信框架 |
| 3 感知数学 | 拟合/身份分配（χ²+匈牙利）/有界 ICP/在线 TSDF/手眼标定/停位几何/动态工具预算/合成数据验证 | 本项目最难的分层 |
| 4 领域库 | OpenCV、SciPy、Open3D、NumPy(1.26.4)、YOLO+MobileSAM、MoveIt 2+MTC+Pilz、ros2_control（只读）、Eigen | 站在成熟生态上，不造轮子 |
| 5 工程化 | 8090 观测面、lint 门、纯核 pytest + gtest、launch_testing 三档域、三活文档+两份只追加档、campaign 战役目录 | 把代码变成可维护的产品 |

仓库速览（src/ 26 包，分四圈）：

- peach 产品链 10 包：peach_interfaces（唯一 IDL+manifest）、peach_common（Python 共享库）、peach_harvester（一进程三节点：感知+重建+调度）、peach_arm（C++ 运动技能）、peach_bringup（整栈入口）、peach_observability（8090+会话 bag）、peach_vegetation（GPU 枝叶掩膜，独立 launch）、peach_stereo（可选相机前端）、peach_sim（Blender 离线场景与感知验证矩阵，不进整栈）、peach_system_tests（隔离域 launch_testing+回放塔）

- AUBO 驱动栈 9 包（MUST 只读）：aubo_e5_hardware、aubo_e5_controllers、aubo_dashboard、aubo_description（含三把剪切手网格与 config/<profile>.yaml 工具档案单源）、aubo_e5_bringup、aubo_e5_moveit_config、aubo_msgs，加 percipio_camera、serial_imu

- 标定：aubo_hand_eye_calibration（手眼外参采集与发布的事实源）

- 非 peach 旁路：IVG 三包（视觉抓取实验，不进整栈）、imu_follow（仅 adaptive_shear_v1 档随栈 Include）、camera_calibration（vendored）、dsh_system_monitor

## 二、第 0 层：工具底座

对应项目：colcon build/test 与 install/ 目录结构、.clangd 编译数据库（CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON）、git 小批量提交纪律、requirements.txt 对 aubo_py3.12 venv 钉版本管理、.github/workflows/jazzy.yaml（r0_gate + industrial_ci）、启动前/结束后 pgrep 双清进程纪律。

- Linux 命令行与 bash 基础；Ubuntu apt 装 ROS 包（ROS 依赖走 apt，第三方钉 venv）

- git：clone/branch/commit/log/diff；本仓「小修攒批、里程碑才 commit+push」的纪律

- Python venv 与 pip 钉版本（numpy==1.26.4 是 cv_bridge 的 ABI 硬约束，升 2.x 会 ABI 崩）

- colcon：build、test、test-result 三件套；--packages-select 单包迭代

- CI：GitHub Actions 工作流怎么读；industrial_ci 跑 build+test 的形态

| 资源 | 说明 |
| --- | --- |
| 《Pro Git（中文版）》 | 免费（官方中文站 + 本文件夹 PDF），git 一本够用 |
| 《鸟哥的Linux私房菜·基础学习篇》 | 中文最流行的 Linux 入门，选读；在线免费版 linux.vbird.org |
| colcon / GitHub Actions 官方文档 | 构建与 CI 用法以官方为准，免费 |

## 三、第 1 层：两门语言

### 3.1 Python 3.12（感知 + 调度 + 观测 + 仿真 + Web）

对应项目（并包重组后的现行路径，均在 src/peach_harvester/peach_harvester/ 下）：

- supervisor/harvest_fsm.py（表驱动状态机纯核）、supervisor/domain/reducer.py（三维状态+世代/事务去重）、supervisor/executor_node.py（生命周期调度节点+命令循环）、supervisor/batch.py（选果+账本）、supervisor/observe.py（fast 档视点信号）

- vision/scene_perception/pipeline.py（一帧处理门面）、identity.py（目标注册表）、image_gates.py（质量门）

- vision/target_reconstruction/reconstruction_core.py、integrate.py（ICP+TSDF）、refit_orchestrator.py（融合→决策）

- vision/common/tool_budget.py（动态径向/轴向预算→GraspDecision）、runtime.py（BoundedWorker 有界队列、HarvestDataStore）

- peach_observability 的 recorder.py（写线程+队列批量刷盘）、peach_sim/reconstruction/（Blender 无头场景管线）

知识点：

- 类与 dataclass、类型注解、模块/包组织与 __all__（纯核零 ROS：FSM/选果/位姿管线不 import rclpy，才可单测）

- threading：Lock/RLock/Event、daemon 线程、生产者-消费者有界队列（BoundedWorker drop_oldest 是范例）

- pathlib、json 原子落盘（tmp+replace）、异常处理与日志分级、yield 生成器

| 书 | 定位 |
| --- | --- |
| 《Python编程：从入门到实践（第3版）》 | 零基础第一本，中文最流行 |
| 《流畅的Python（第2版）》 | 进阶必读：上下文管理器、可变默认值、鸭子类型——本项目纯核代码的风格来源 |
| 《Effective Python（第2版）》 | 条目式查漏补缺 |

### 3.2 C++17（机械臂技能包 peach_arm）

对应项目：src/cycle.cpp（动作受理+authorizeStage 授权矩阵）、src/stages.cpp（executeCycle 阶段序列显式 switch）、src/grasp_task.cpp（MTC 接触/套入/撤退装配）、src/motion.cpp（MoveIt 运动接口）、src/target_cache.cpp（三索引目标缓存）、src/safety_gate.cpp / quality_gate.cpp / include/peach_arm/trajectory_guard.hpp（纯函数护栏）、std::atomic 跨线程标志。

- RAII 与智能指针、const 正确性、明确的所有权（unique_ptr 回调接收大消息）

- std::optional / enum class / std::function / lambda 捕获陷阱（按值 vs 按引用）/ 移动语义

- std::atomic 与内存序（本项目只用 relaxed）、异常安全（回调内 catch→填 failure_code，不得冲出 spin）

- Executor 与回调组：MutuallyExclusive 死锁场景；重活进有界 worker

| 书 | 定位 |
| --- | --- |
| 《C++ Primer 中文版（第5版）》 | 系统学习的第一本 |
| 《Effective Modern C++（中文版）》 | auto/移动语义/lambda/并发的正确用法（免费垫底：本文件夹《现代 C++ 教程》） |

## 四、第 2 层：ROS 2 Jazzy（项目骨架）

对应项目：peach_interfaces（msg/srv/action IDL + config/interface_manifest.yaml 双向核对 + scripts/check_interface_manifest.py）；三能力节点走 Lifecycle 并由 nav2 lifecycle_manager（名 peach_lifecycle_manager）托管、bond 心跳接线；harvest_system.launch.py（include 链+防重复实例预检+工具档案参数注入）；TF 合法帧集以 URDF+单一 extrinsics_publisher 为准；双轨参数（Python=peach_common.yaml_params.attach 直读 yaml，C++=generate_parameter_library）；peach_system_tests 隔离域 launch_testing（工具三档域 91/92/93）。

- 节点/话题/服务/动作四种通信选型；QoS（RELIABLE vs BEST_EFFORT、transient_local 闩锁、兼容规则「RELIABLE 订户收不到 BEST_EFFORT 发布」）

- LifecycleNode：configure/activate/cleanup 与「非 Active 拒绝运动」纪律；bond 心跳=进程死则整栈降级

- TF2 三种查询策略：按时间戳精确（重建积分，失败跳帧）、latest 兜底（感知打 stale）、TimePointZero（技能规划）

- launch（Python OpaqueFunction、Include 不复制 bringup）、URDF/xacro（工具帧 tcp.xacro 参数化）、RViz、rosidl 自定义消息

- 参数纪律：禁止话题名当参数（相对名+remap）；启动期非法拒绝启动

- launch_testing：generate_test_description + ReadyToTest + post_shutdown_test；isolated ROS_DOMAIN_ID

| 资源 | 说明 |
| --- | --- |
| ROS 2 Jazzy 官方文档（docs.ros.org） | 权威且免费，第一来源 |
| 鱼香ROS《动手学ROS2》 | 中文最好用的免费系统教程（B 站配套，Humble 版概念通用） |
| PickNik generate_parameter_library（本文件夹已克隆） | 参数库用法唯一权威 |
| Nav2 文档（lifecycle_manager/bond 章） | 托管节点+bond 的社区范式 |

## 五、第 3 层：感知数学（最难，书最齐）

对应项目：袋/果位姿管线（圆柱 RANSAC 定轴 + 球拟合+梗洼定向，pose_pipelines.py）；身份分配（世界系马氏距离 χ²≤9 门 + 匈牙利 1-1 + 类别 + 歧义比 1.2，identity.py）；EMA 平滑；有界 ICP（只修小刚性误差）；Open3D 在线 TSDF 积分（integrate.py）；手眼标定外参 wrist3→camera_link（aubo_hand_eye_calibration 包：Web 引导采集、hand_eye/active.yaml 事实源、extrinsics_publisher 单一发布）；视点基线角与停走式相机节拍；预抓取停位几何（grasp_standoffs.yaml，沿 −axis 后撤 0.03 m）；动态径向/轴向工具预算（tool_budget.py：套袋看 sleeve/径向余量，剪切看 cut/轴向余量+预抓取残差）→ GraspDecision 分档授权；peach_sim 合成场景感知验证矩阵（852 帧 GATE PASS 基线冻结）。

- 3D 刚体变换：旋转矩阵、四元数、齐次矩阵（SciPy Rotation 与 Eigen 两种实现；光学系 *_optical z 前 x 右 y 下，REP-103）

- 相机内参、像素投影与深度反投影；深度是 uint16 毫米（产品例外，KEEP），边界处换米；手眼标定 AX=XB 概念

- RANSAC、Huber 鲁棒拟合、最小二乘（scipy least_squares）

- ICP 点云配准、TSDF 体积积分、法线估计、下采样

- 匈牙利算法与马氏距离（χ² 门=3σ）；EMA 递推

- 多视角融合与模型七元组/revision 的新鲜度语义（valid_until 冻结不续签）

| 书 | 定位 |
| --- | --- |
| 《视觉SLAM十四讲：从理论到实践（第2版）》（高翔；配套代码已克隆） | 与本项目感知侧最匹配：3D 运动学、四元数、相机模型、点云、ICP、标定，理论与代码对照 |
| 《现代机器人学：机构、规划与控制》（中译本；英文预印本已下载） | 正统运动学与螺旋理论，补理论深度 |
| 《机器人学导论》（Craig，中译本） | DH 参数与正逆运动学的经典入门 |
| 《3D数学基础：图形与游戏开发（第2版）》 | 四元数与变换的最直观讲法 |
| 《程序员的数学3：线性代数》 | 线性代数薄弱时垫底 |
| 《概率机器人》（Thrun，中译本） | 选读：滤波与估计的背景理论 |

## 六、第 4 层：领域库

| 库（项目用途） | 学什么 | 资源 |
| --- | --- | --- |
| NumPy（全项目数组运算，1.26.4 ABI 硬约束） | 布尔掩膜、广播、视图 vs 拷贝 | 官方文档 |
| SciPy（匈牙利分配、LM 拟合、Rotation） | optimize 与 spatial.transform 两个子模块 | 官方文档够用 |
| OpenCV（图像解码、debug 叠图、深度归一化） | 图像编码、色彩空间、绘图 API | 《OpenCV3编程入门》（毛星云）+ 官方文档 |
| Open3D（点云构建、TSDF、ICP、网格提取） | geometry 与 pipelines.integration | 官方示例集（质量很高） |
| ultralytics（YOLO-det + MobileSAM，直接构造） | 模型加载/推理/掩膜输出 | 官方 GitHub +《深度学习入门：基于Python的理论与实现》（鱼书，配套代码已克隆） |
| MoveIt 2 + MTC + Pilz（接近 v4 主档：PTP 至冠外→世界垂直 LIN 入冠→沿轴 LIN 进预抓取+20° OrientationConstraint；接触=沿轴 LIN） | MoveGroupInterface、MTC stage 装配、PlanningScene 碰撞盒、Pilz LIN/PTP（不避障，碰了整条拒） | 无成熟中文书：MoveIt 2 官方教程 + moveit_task_constructor GitHub 示例 |
| ros2_control（透传轨迹硬件插件、IO 控制器；本项目只读） | hardware_interface 生命周期、controller 概念、mock_components/GenericSystem | control.ros.org 官方文档 + demos 仓库 + UR ROS2 Driver 文档对照 |
| Eigen（C++ 几何运算） | 几何模块、Isometry3d | 官方文档 |
| pluginlib（新算法缝的社区范式） | ClassLoader + plugins.xml；现存 dict *_impl 是 UNWIND 不再扩 | Nav2 / MoveIt 插件章 |

选修（了解即可，不必复刻）：FreeCAD+Blender 无头管线（三把剪切手 STEP→网格减面→URDF 接入，aubo_description/scripts/）、Gazebo Harmonic 系统测（项目尚未落地）。

## 七、第 5 层：工程化

对应项目：观测与调试面（peach_observability：8090 HTTP 只读观测+会话 bag MCAP+peach_bag_report；调试 POST 运动须 debug.motion_enabled 且仍过臂侧命令门）；三份活文档 SNAPSHOT（architecture/io/testing）+ 两份只追加档（testing-log/REFACTORING）+ 决策记录；flake8/pep257/uncrustify lint 门；零 ROS 纯核 pytest + C++ gtest（已解禁）；peach_system_tests 隔离域 launch_testing（三把末端逐档冒烟：TF wrist3_Link→tcp 对档案 ±2 mm、参数对齐、imu_follow 按名单起/不起）+ 接近回放塔（replay_oracle.py 纯几何）；campaign/ 战役目录（方案 README+脚本+报告的组织方式）；会话纪律（runs/<request_id>/ledger.json 账本、bag 随 observability 启停）。

- HTTP 基础 + JSON；前端轮询/fetch/canvas 即可，不需要框架

- lint 与静态检查门；「不要关 lint 过门」的纪律

- pytest 表驱动纯核测试、gtest、launch_testing 三层测试金字塔（unit→integration→system→field）

- 文档纪律：改行为=源码+活文档同一轮；C4/mermaid 架构图；决策记录「现行/来源/原因」

| 书/资源 | 用途 |
| --- | --- |
| 《JavaScript高级程序设计（第4版）》（红宝书） | 调试页够用的 JS 知识 |
| 《重构：改善既有代码的设计（第2版）》（Fowler） | 保行为重构的方法论来源 |
| 《代码整洁之道》 | 命名、函数长度、注释纪律 |
| 《深入理解计算机系统（第3版）》 | 选读：线程、内存、编译链接 |
| MDN Web Docs | 免费，HTTP/JS 速查 |

说明：本仓对应关系——架构与决策=docs/architecture.md（含决策表），重构过程=docs/REFACTORING.md，运行与验收=docs/testing.md，过程记录=docs/testing-log.md，遵守「不加第四份活文档」约束。AI 改码导航另有 .agents/skills/peach/ 源码地图（六件）。

## 八、复刻路线图（按依赖顺序，跳过即卡壳）

- 工具底座：Python 基础 + colcon + git，把本仓构建起来、单包测试跑绿。

- ROS 2 通信：话题/服务/动作/launch 四件套，写出 talker/listener；读懂 peach_interfaces 一个 IDL 的字段注释与 manifest。

- 受管节点：Lifecycle + 参数双轨 + TF2 三种查询策略，复刻一个最小受管节点（含 bond 心跳）。

- 感知数学一：《视觉SLAM十四讲》前 6 讲 + SciPy Rotation，复刻 common/ 纯函数层（几何/EMA/拟合）。

- 感知数学二：Open3D，复刻点云构建、TSDF 体积、有界 ICP 纯核；理解身份分配 χ²+匈牙利。

- 感知组装：ultralytics YOLO+SAM 推理封装 → message_filters 同步 → 检测 → 分割 → 身份 → 锁定，组装场景感知节点。

- 重建与决策：多视角融合 refit + tool_budget 动态预算 → GraspDecision 分档；手眼标定概念与 active.yaml 链路。

- 调度：表驱动 FSM + reducer + 选果，组装调度节点（命令循环+账本+补采清单）。

- C++ 技能：转 C++（Primer+Effective Modern 选读），复刻 MoveIt 2 规划壳 → MTC 接近 v4（PTP+垂直 LIN+沿轴 LIN）→ authorizeStage 授权门 → 轨迹护栏。

- 工具族：tool_profiles 三把剪切手档案注入链（yaml 单源→launch 注入→TF tcp 对齐）。

- 硬件概念：官方文档概念性复刻 ros2_control 透传（真机驱动栈只读不抄，涉及安全）。

- 收口：launch_testing 三档域 + 纯核测试塔 + 8090 观测 + lint + 活文档，整栈 mock 冒烟→campaign 式战役验证。

## 九、最简书单与硬边界

若只买 5 本：

- 《视觉SLAM十四讲（第2版）》—— 感知数学主教材

- 《现代机器人学》—— 运动学理论

- 《C++ Primer（第5版）》—— C++ 系统学习

- 《流畅的Python（第2版）》—— Python 进阶

- 《动手学ROS2》（免费）—— ROS 2 中文入门

硬边界：

- ROS 2 / MoveIt 2 / ros2_control 三块中文书整体滞后于 Jazzy，官方文档是主教材，中文书只做入门垫底。

- 安全红线：未授权不得真机运动或 SetIO；硬件急停不经 ROS（示教器红钮是 ISO 13850 急停，软件 RobotMoveStop 只是应用层停轨）；驱动九包只读；任何测试结束停干净并 pgrep 清残留。

- 真机驱动栈与实机验收部分离开实机与授权无法复刻，对错以实机为准；mock 通过只证明接线与逻辑，不证明采摘方向。