- 接近轨迹重写：主路径定为 staging PTP + 轴向 LIN，mock 典型包络 100 随机 89/100 到位（从拍照位 70/70 全成、绕行比 1.27–1.65、回退 0），现场真机 14 目标回放 14/14、watchdog 零违例；护栏（12 rad / 8 cm / 12 cm / 姿态门）全程未放宽。

- 重写的几何依据：解析复刻证实拍照位→预抓取，真机姿态剖面证实大姿态变化只能集中在转移段（12.68 rad 超 12 护栏），此后纯轴向。

- 四层安全约束（决策 0019）：果实胶囊 / octomap 点云避障（监听 /camera/depth_registered/points，规划系 world）/ 近果降速 / 接触检测纯核；解析不变量 I1 复核 0/8280 违例。

- 规划加速：MTC plan(1) 不凑解数、回拍照位 PTP 时限 0.5 s、各滚转并行 IK，单例中位 4.63 s（归档基线接近曾 25–29 s）。

- IMU姿态传感器接入校准发布，自适应末端剪切工具适配实时机械臂位姿调整

- 调整增加三种末端的测试环境，等待环境搭建后测试

- 修复调整测试过程中发现的抓取过程有限状态机逻辑变化问题，调整流程执行